熊本市下水道用鋳鉄製マンホールふた

呼び 600

検査通則書

平成 20 年度制定

令和２年度改訂

令和8年度改訂

熊 本 市 上 下 水 道 局

適	用	範	囲

本検査通則は、下水道用鋳鉄製マンホールふた性能規定書呼び 600(以下｢規定書｣と呼 ぶ)において要求する性能を満たしているかどうかを判断するための試験について、それぞれ の試験結果に基づいて、当該製品が本市で使用する製品として妥当である(規定書の基準を 満足している)と判断する検査のありかたについて定めるものである。

検	査	通	則

本市が定めた規定書が要求する性能を、各製造業者が新規採用する下水道用鋳鉄製マンホールふた呼び600(以下｢マンホールふた」と呼ぶ）において満たされているかどうかを判断することを、認定検査という。また、認定の更新にかかわる検査を更新検査という。なお、それぞれの検査においてはふたに管理番号キャップを設置した状態で規定書の基準値を満たしているかを判断するものとする。

１． 検査の内容

1-1　性能規定のもとでの認定検査および更新検査の意義

熊本市で使用するマンホールふたの性能規定書を定めることとしたのは、採用手順の公平性・透明性・競争性を確保し、市民の安全確保と事業体の運営コスト削減のために資する製品の開発を各製造業者に促すことを目的としている。

各製造業者は、規定書に定めた性能を満足している製品を特定するための設計図書を本 市に提出し、その設計図書に基づいた製品を、規定書及び本検査通則の定めにしたがって、 原則として第三者機関において試験を実施し、その結果を本市に提出しなければならない。

各製造業者が自らの工場にて実施する自主検査は、本来、日々の品質管理や製品開発を 目的に実施されるものであり、当事者自らが行った試験結果は、本市が定める規定書の性能 を満足していることの透明性ある証明には値しないと考える。したがって、性能の証明において 透明性を確保するためには、当事者以外の第三者による試験結果が必要である。ただし、この 場合の第三者には性能を証明するための試験を行うに十分な技量と、公平性を重視する信用 ある立場が求められるものである。これらの条件が整うことが、本市並びに市民に対してもっとも説得力を有した透明性ある証明と言える。(第三者の具体的な要求事項は３．試験所の選定 申請に記載の通り) なお、更新検査については、本市担当者が立ち合い、目視等による検査を実施することで上記の条件を満たすものとする。

本市規定書及び本検査通則のもとでのマンホールふたの製品採用が、公平性・透明性･競 争性を確保するという目的に沿うものとなるよう、各製造業者においては誠実に検査を受けること。

1-2　検査項目

認定検査及び更新検査の検査項目は、別途定める規定書に基づいて行う。

認定検査は定められた全ての検査項目を行う。また更新検査は製品検査(外観

検査・寸法検査・表示検査)と材質検査(Ｙブロック、製品切出しの引張･伸び･硬さ･

黒鉛球状化率･腐食)を行い、その他の製品検査及び性能検査については本市担当者

と協議の上で決定する。なお、検査項目は、法令、規格等の制定、改正または安全

対策等により必要と判断された場合、追加、省略または変更を行うものとする。

２． 設計図書の提出

本市の規定書に定めた性能を満足している製品を特定するために、各製造業者は当該 製品の設計図書を本市に提出しなければならない。

設計図書においては、各製造業者が、品質管理上の必要性及び供給する製品の間での 互換性を確保できるように、必要な範囲での寸法許容差を明記しなければならない。

なお、寸法許容差の明記が非公知の技術情報に関わる場合には設計図書上にその旨を

明記したうえで、本市に対して個別に、品質管理方法の説明を行わなければならない。

本市に提出する設計図書とは、本市｢性能規定書｣及び｢検査通則書｣が要求する

下記事項に記載したもとする。ただし、車道用 T-25 は下記項目すべて

歩道用 T-14 は下記項目の中から、３および５の項目を除くすべてとする。

１．寸法検査における当該製品詳細図面(　ふた表・裏面・枠内面の鋳出し表示

を含む）

２．材質検査における実体切出し試験片切出し位置

３．発生応力試験において

・耐荷重強度に対する荷重計算書

・基本構造設計における発生応力が最大となる試験荷重の載荷位置

・応力力測定位置(　1０箇所程度）

・最大応力発生位置

※上記内容を明確にするＦＥＭ解析結果、または、応力測定実試験の結果を添付すること

４．浮上･飛散性能試験における圧力解放面積および耐揚圧強度の試験荷重

５．ふた表面のスリップ防止性能試験において、①方向性がなく独立した凸部

の、規則的な配列と、適切な高さを有する②雨水及び土砂を排出しやす

いふた表層構造③取替え時期が容易に識別できるふた表層構造の図面

④自転車の走行安全性に配慮された構造(スポーティタイプの自転車の

タイヤ幅23㎜に対応)⑤滑り抵抗値が初期状態から耐用年数経過まで

の経年劣化にわたって、限界性能以上の性能が維持されていることを確認

できる資料出来る資料

６．ふたの開閉操作手順書(　図解入り）

７．ふたの取り付け・取り外し手順書(　図解入り）

８．転落防止装置の耐揚圧荷重強さ検査における転落防止装置の投影面積

９．施錠強度は不法投棄防止に必要な強度を示した強度計算書

10.施工手順書

３． 試験所の選定申請

本検査通則に基づく試験は、以下の条件を満たした試験所で実施しなければならない。ただし、更新検査についてはこの限りではない。

(1) 試験に用いる試験機、計測器等は、校正及び日常点検によって、その精度が適切に確保 されていること。

(2) 試験を実施する検査員は、検査手順、検査条件及び供試体条件を理解し、それらを遂行 する力量が確保されていること。

(3) 試験結果に影響を及ぼす試験条件及び供試体の状態について、履歴管理が適切に行われていること。

各製造業者は、試験実施に先立って、性能項目ごとに上記条件を満たす試験所を選定して 本市へ申請を行うものとする。

上記条件を満たしている証明として、公的試験所、JNLA(　試験事業者登録制度）登録試験 事業者、または ISO 17025(　試験所認定の国際規格）認定取得試験所であればよい。それ以 外の試験所を選定する場合には、選定した試験所が上記条件を満たすことを、本市に対して 個別に説明を行い、本市の承認を得る必要がある。

試験所選定に関して本市承認が得られた場合、各製造業者は、速やかに試験日程を調整 し、試験予定日及び希望する検査完了日を本市に届けるものとする。

なお、性能検査は、事前に本市の承認を得た上で、公益財団法人　日本下水道新技術機構発行の『アセットマネジメントの実践に向けた次世代型マンホール蓋技術マニュアル』(2024年6月)の性能に基づく、公益財団法人　日本下水道新技術機構の建設技術審査証明書、または本3項の要求事項を満足する試験所で実施した証明書の提出により

行ってもよい。

４． 試験数量及び再試験

各試験については、選定した試験所ごとに、原則として予備も含めて３個の試験品供試体 ともいう）を用意する。試験所ごとの試験内容に応じて、本市検査員がその内の 1 個を無作為に 抽出して試験を行う。

抽出した 1 個で試験を実施した場合に規定書の基準を満足しない結果となった場合は、予 備として用意された残りの２個について試験(　再試験）を実施し、再試験の結果が２個とも規定 書の基準を満足しなければならない。

なお、試験内容に応じて必要な範囲での試験数量増を、各製造業者と本市との協議によっ て定めることがある。

５． 更新検査の時期

認定の更新については、認定期間満了の3箇月前までに「熊本市下水道用鋳鉄製マンホールふた更新申請書」を本市に提出し、書類の内容が適正であることを認められなければならない。本市より書類審査合格の通知がされた場合は、「熊本市下水道用鋳鉄製マンホールふた立会検査願い（更新）」を提出し、速やかに更新検査を実施しなければならない。

６． 試験への本市の立会い

検査については、原則として本市担当者が立ち会うものとする。ただし、やむを得ない事由があり、検査方法等の変更が必要となった場合は、本市と製造業者で協議を行い、変更することができる。

７． 検査費用

検査に必要な費用(　供試体となる製品や試験所に対する受験料及び試験立会費用等）は、 各製造業者の負担とする。

ただし、本市担当者、または、本市によって委任された検査員の立会いにかかる費用はこの 限りでない。

８． 検査結果の報告

各製造業者は、認定検査においては試験所選定承認時の予定にしたがって試験を実施し、試験所が発行する報告書(　試験方法、試験条件及び試験結果が記載されたもの）を、すみやかに提出しなければならない。また、更新検査においては、本市担当者の立会いのもと検査した結果を書面ですみやかに報告しなければならない。

９． 認定中の製品における事故、不具合について

規定書、本検査通則に基づき、本市検査に合格した後であっても、実際に納入した製品に

おいて本市規定書の規定内容を満足していないために、発生する事故、不具合については各

製造業者が責任を負うこととする。また、本規定書には定めていない性能であったとしても、公

共資材として製品に明らかな欠陥が認められる場合において発生した事故、不具合について

も各製造業者がその責任を負うこととする。その他、本市規定書の内容の欠陥、施工上の欠陥、 製品の欠陥、いずれかの原因となったか不明確な事故、不具合については本市及び施工業者、製造業者が対応について話し合うこととする。

１０．疑	義

本検査通則に定めがない事項及び疑義が発生した場合については、別途協議の上、決定 するものとする。

本規定書は、平成２０年１２月２５日から施行する。

附則

この規定書の一部改訂は、令和８年〇月〇日から施行する。